«Послуги з поточного ремонту сходових маршів ЗДО (ЯСЛА-САДОК) комбінованого типу "Пізнайко" ЛМР, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кос-Анатольського, 8 (ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Найменування : ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ "ПІЗНАЙКО" ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Місцезнаходження : 79066, Україна, Львівська область, Львів, вул. Кос-Анатольського будинок 8

Категорія : Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
ЄДРПОУ: 22337266

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Послуги з поточного ремонту сходових маршів ЗДО (ЯСЛА-САДОК) комбінованого типу "Пізнайко" ЛМР, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кос-Анатольського, 8 (ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-07-004109-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| Об'єми робіт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,7425 |  |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 3 | (Демонтаж) Прокладання коробів пластикових | м | 3 |  |
| 4 | Демонтаж відкритої електропроводки | м | 8 |  |
| 5 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 12 |  |
| 6 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та відкосів від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 213,0521 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 57 |  |
| 8 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 13,1228 |  |
| 9 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм | м2 | 213,0521 |  |
| 10 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 | м | 7 |  |
| 11 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 7 |  |
| 12 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 7 |  |
| 13 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 46,31 |  |
| 14 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь "Бетоноконтактом" | м2 | 226,1749 |  |
| 15 | Обклеювання склотканиною стін та відкосів в один шар | м2 | 226,1749 |  |
| 16 | Безпіщане накриття стін та відкосів | м2 | 226,1749 |  |
| 17 | Поліпшене фарбування стін та відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 226,1749 |  |
| 18 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 2 |  |
| 19 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Прокладання коробів пластикових | м | 2 |  |
| 21 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 77,6156 | Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 2, 18*2,8+0,15*1, 5+4,21*2,5. |
| 22 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 73,2956 | Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 2, 18*2,8+0,15*1, 5+4,21*2,5- 4*0,6*0,6. |
| 23 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м | 47 |  |
| 24 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках, кількість ламп 1 | шт | 12 |  |
| 25 | Установлення декоративних кутиків | м | 46,31 |  |
| 26 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | м2 | 1,7425 |  |
| 27 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | шт | 1 |  |
| 28 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 34,44 |  |
| 29 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | м2 | 42 |  |
| 30 | Навантаження сміття вручну | т | 2,92205 |  |
| 31 | Перевезення сміття до 30 км | т | 2,92205 |  |

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 434 916, 00 грн. (чотириста тридцять чотири тисячі дев’ятсот шістнадцять гривень 00 копійок)

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних .

- Розмір бюджетного призначення визначений, відповідно до кошторисних призначень на 2025 рік.